| 挤密桩施工安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 分项工程名称 |  |  | 挤密桩施工 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.进入施工现场人员应戴好安全帽，施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。 2.凡患有高血压及视力不佳等症的人员，不得进行机上作业。 3.施工现场应全面规划，并有施工现场平面布置图；其现场道路应平坦、坚实、畅通，交叉点及 危险地区，应设明显标志。打桩场地必须平整、坚实，以利于桩机运行。 4.各种机电设备的操作人员，都必须经过专业培训，懂得本机械的构造、性能、操作规程，能维 护保养和排除一般故障。 5.驾驶人员及操作者，须领取经有关部门批准的驾驶证或操作证后方准开车。禁止其他人员擅自 开车或开机。 6.电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于 4Ω，并装有可靠的触电保护装置。 7.打桩前邻近施工范围内的已有建筑物、构筑物等必须经过检查，必要时应采取加固措施，以确 保施工安全。 8.振动沉管时若用收紧钢丝绳加压，应根据桩管沉入度随时调整离合器，防止抬起桩架发生事故。 锤击沉管时，严禁用手扶正桩尖垫料。不得在桩锤未打到管顶就起锤或过早刹车，以免损坏桩设备。 9.在打桩过程中，遇有地面隆起或下陷时，应随时调平或垫平机架及路轨。 10.施工过程中如遇大风，应将桩管插入地下嵌固，以确保桩机安全。 11.机械司机，在施工操作时应集中思想，服从指挥信号，不得随意离开岗位，并经常注意机械运转 是否正常，发现异常应立即纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |