安 全 技 术 交 底书

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底部位 | 装修 | 接受交底工种 | 抹灰工 |
| 内容： - 进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高出作业系好安全带，遵守施工现场的劳动纪律。 2、正确使用个人防护用品和安全防护设施。 3、室内抹灰用的木凳、金属支架应搭设牢固。脚手板宽跨度不得大于2 米。架上堆料不得过于集中。在同一跨度内不应超过两人。使用吊斗放灰要溜放，不得过多影响架体稳定。 4、不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手架。阳台部位抹灰，外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行操作。 5、贴面用的预制件、大理石、瓷砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运。安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。 6、脚手架铺板高度超过2米时，应由架子工按规定支搭脚手架，经检查验收合格后方可操作。 7、操作前，检查脚手板是否满铺，有无探头板、护身栏杆可靠、安全网封闭严密。 交底人： 接受人： 2005 年 月 日 |  |  |  |